Építész Műszaki Leírás

Csurgó,

Basakúti u. 3. szám, hrsz.: 701 telken

idősek napközi otthona felújítás

tervdokumentációja

| Építtető, építtető címe: | Csurgó Város Önkormányzata 8840 Csurgó, Széchenyi tér 2. |
| --- | --- |
| Építési munka helye: | 8840 Csurgó, Basakúti u. 3. hrsz.: 701 |

Előzmény / tervezői program:

Építtető az érintett ingatlanon meglévő idősek napközi otthona épületét kívánja felújítani. Az épület a telek keleti oldalán helyezkedik el. Földszint + pince szintes, magastetős kialakítású, a fő tömeg gerince párhuzamos a keleti telekhatárral.

A fejlesztés során elvégzendő feladatok:

- az épület fizikai akadálymentesítése (nyílászárók szélesítése, rámpa építése)

- meglévő nyílászárók cseréje, hőszigetelt műanyag nyílászárókra

- utólagos homlokzati hőszigetelés készítése

- tetőfedés cseréje

- meglévő aljzat és falburkolatok cseréje

- acél szerkezetű szélfogó portál cseréje

- villamos rendszer cseréje

- meglévő konvektoros gázfűtés bontása

- új gázüzemű központi fűtési rendszer kiépítése

- akadálymentes megközelítés biztosítása

Az épület leírása:

A telek nyugati irányból, a Basakúti utca felől közelíthető meg, valamennyi közművel el van látva, a szennyvízhálózatra való rákötés biztosított. Az ingatlan lejtős területen fekszik, a terep nyugati irányba lejt. Az épület a telek keleti részén helyezkedik el, tagolt alapterületű, magastetős, a fő tömeg gerince párhuzamos a keleti telekhatárral. Földszint + pinceszintes, függőleges tartószerkezete nagyméretű tégla falazat, vízszintes tartószerkezete a pince felett vasbeton gerendás födém, a földszint felett borított gerendafödém. A nyílászárók fa szerkezetűek, hőszigeteletlen üvegezéssel.

A létesítmény állaga a folyamatos karbantartások ellenére fokozatosan romlik. A falszerkezetek, födémek állapota megfelelő. A tetőfedés elöregedett, több helyen beázik. A tetőfedés alá nem készült porhó elleni fólia, emiatt a porhó bejut a tetőtérbe és a födémen leázást okoz. A padlóburkolat több helyen sérült, balesetveszélyes a folyosón az aljzat megsüllyedt. A csempe burkolat több helyen hiányos. A parketta burkolat a tisztitó-szerek hatására roncsolódott, cseréjét a hatóságok sürgetik. A nyílászárók deformálódtak, a fa szerkezetek a folyamatos csapadékvíz hatására korhadásnak indultak. Az elektromos rendszer elavult, balesetveszélyes. A fűtési rendszer gázüzemű konvektoros fűtés, mely elavult, üzemeltetése gazdaságtalan.

Az épület akadálymentes megközelítése és akadálymentes használata nem biztosított. A keleti oldali bejárat előtt található egy rámpa, de ennek kialakítása nem felel meg a jogszabályi követelményeknek. Az épületben az akadálymentes közlekedés a nyílászárók mérete miatt nem biztosított.

A beépített konyhai eszközök és vizes berendezési tárgyak állapota nem felel meg a jogszabályi követelményeknek.

Az építési munka leírása:

Az épület padló-, és falburkolatait felbontjuk, az akadálymentes vizesblokk kivételével. A földszinten, a nem alápincézett helyiségekben a meglévő aljzatot felbontjuk, majd a lábazati falak közti feltöltést kiszedjük, úgy, hogy az új padozat kialakítható legyen. Új aljzatbeton és padlóburkolat készül, az új rétegrend a metszeti tervlapon látható. A padlóba VILLAS vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelést és 100 mm lépésálló hőszigetelést terveztünk.

A homlokzati nyílászárók cseréjét el kívánjuk végezni. A meglévő fa nyílászárókat kibontjuk, a homlokzati nyíláskeretet habarccsal javítjuk, majd beépítjük az új nyílászárókat. A falazat és a nyílászárók közti hézagot PUR habbal tömítjük. Az új nyílászárók a meglévőkkel megegyező méretűek, műanyag szerkezetű, ötkamrás, 3 rétegű, hőszigetelt üvegezéssel ellátott nyílászárók, fehér színben, az ablakok redőnnyel ellátva.

A belső akadálymentes közlekedés biztosítása érdekében az étkezőben, a pihenőkben és a foglalkoztatóban az ajtónyílásokat kibontjuk, kiszélesítjük, majd 110 cm névleges szélességű ajtókat építünk be. A bontások elvégzése előtt a POROTHERM nyílásáthidalókat be kell építeni!

A tetőfedést elbontjuk, a lécezéssel együtt. A tetőszerkezet felső síkjára porhó elleni tetőfóliát rögzítünk ellenléccel, majd új lécezés készül. Az új fedés TONDACH hornyolt ívesvágású cserép, natúr piros színben. Természetesen a bádogos szerkezeteket (ereszcsatorna, lefolyó, kéményszegély, falszegély) és az ereszburkolatot cseréljük.

Az épület homlokzatán dryvit rendszerű hőszigetelés készül. A hőszigetelő táblák felhelyezése előtt PROTEKTOR kültéri lábazati indító profilt rögzítünk a falazatra.  Az EPS hőszigetelő lapok vastagsága a homlokzaton 160 mm, melyet pontszerűen rögzítünk a falszerkezethez. A lábazat 100 mm vastagságú XPS hőszigetelést kap. A falsarkokra PROTEKTOR kültéri vakolóprofilt, a nyílászárók körül PROTEKTOR kültéri kávacsatlakozó profilt rögzítünk. Üvegszövet hálót helyezünk el, amit ásványi ragasztóval rögzítünk a hőszigeteléshez. Erre vékonyvakolat készül. A födémszerkezet felső síkján ISOVER DOMO 100 + 160 mm hőszigetelő filcet építünk be.

A nyugati oldali bejáratnál a meglévő, acél szerkezetű portált és előtetőt elbontjuk, helyére új, acél szerkezetű, hőszigetelt üvegezéssel ellátott előtetőt és műanyag szerkezetű portált építünk be.

Az épület belső helyiségei glettelést követően tisztasági festést kapnak.

A homlokzaton új ablakpárkányt, falszegélyt, ereszcsatornát és lefolyócsatornát helyezünk fel.

A létesítmény elektromos hálózatát elbontjuk, új hálózatot építünk ki. Minden helyiségben új, energiatakarékos fényforrással ellátott lámpatestet építünk be.

A meglévő konvektoros gázfűtést elbontjuk. Új kondenzációs gázkazánt építünk be, mely ellátja a radiátoros központi fűtési rendszert melegvízzel, valamint előállítja a létesítményben szükséges használati melegvizet.

A meglévő víz-, és szennyvízhálózatot elbontjuk, a vizes berendezési tárgyakat kibontjuk. A fal és padlóburkolatok beépítését követően új berendezési tárgyakat építünk be. A beépítendő csaptelepek orvosi keverő-csaptelepek.

A létesítménybe légkondicionáló berendezéseket építünk be a nyári hőterhelés kompenzálására.

Akadálymentesítés

Az ingatlan északi oldalán, a garázs előtt az akadálymentes parkolás biztosított. Az épület megközelítésére beton térkő burkolatú rámpa készül a keleti oldali főbejáratnál, a meglévő ablak helyére új bejárati ajtót építünk be.

Akadálymentesített bejáratnak a keleti bejáratot jelöltük meg. A terepszint és a földszint közti szintkülönbséget megfelelő lejtésben kialakított járda és rámpa hidalja át, ennek szélessége 1,50 m. A rámpák felületének csúszásmentesnek kell lennie, lejtésük nem haladhatja meg az 5 %-ot. A rámpa burkolata beton térkő. A bejárat előtt 1,50x1,50 m nagyságú, vízszintes felületet kell kialakítani. Az ajtók szabad nyílásszélességének a 100 cm-t meg kell haladnia.

Az új rámpa monolit vasbeton szerkezetű, lejtése 5%. Vezetése törtvonalú. A korlát acél zártszelvényből készül. A lépcső mellé kétsoros kapaszkodót szerelünk fel, szintén acél zártszelvényből.

Parkolás:

A létesítményhez szükséges parkoló szám az építési telken belül és a telek nyugati oldalán kialakított parkolóban biztosított, mely megfelel az OTÉK 42. §-ban előírt parkoló mérlegnek. A parkolóhelyek száma a felújítás során nem változik.

A gépjárművek jelenleg is az épület keleti oldali közterületen parkolnak.

A szükséges parkolóhelyek meghatározása az OTÉK 4. számú melléklet 9. pontja alapján 9. igazgatási, nem fekvőbeteg-ellátó egészségügyi önálló rendeltetési egységek huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségeinek minden megkezdett 10 m2 nettó alapterülete után,

legalább 1 személygépkocsi elhelyezési lehetőségéről kell gondoskodni.

Szükséges parkolóhelyek:

Nem fekvőbeteg-ellátó egészségügyi rendeltetési egységek helyiségek alapterülete: 61,50 m2

Parkolóhelyek száma: 7 db

Építtető a saját telken a szükséges számú parkolóhelyet tudja biztosítani. A hatályos Településrendezési terv előírása alapján a parkolás az épület előtti közterületen is megengedett.

Az OTÉK 42. § 3. bekezdése szerint az épület körül biztosított 7 db parkoló közül 1 db-ot a mozgáskorlátozottak számára kell kialakítani, illetve fenntartani.

A  beruházás nagyban hozzájárul az intézmény működési költségeinek, az üzemeltetési, karbantartási költségek csökkentéséhez. Az építészeti megoldások során a működési költségeket csökkentő környezetbarát technológiák kerülnek alkalmazásra.