Műszaki leírás

Emlékmű felújítása:

Első lépésben a névtáblák leszerelése szükséges, hogy a felújítás alatt nem szenvedjenek sérüléseket. A táblákat újrafényezzük a feliratokat újra aranyozzuk. A táblák rögzítéséhez szükséges díszcsavarokat (rozettákat), koszorúkampókat újakra cseréljük.

Obeliszket első lépésben letisztítjuk a felületéről a mohát, és egyéb szennyeződéseket. A repedéseket, kitöréseket anyag, és színazonos anyaggal betömítjük, felületkezeljük. A lemállott díszítőelemeket ugyancsak javítjuk utána újrafaragjuk.

A lépcsősort első lépésben letisztítjuk, kimozdult elemeket helyreállítjuk, rögzítjük. Felületkezelés után burkoljuk.

A felújított obeliszket impregnáló szerrel felületkezeljük, majd a névtáblákat felfogatjuk.

Kerítés felújítása:

A rozsdás felületet homokszóróval, drótkoronggal letisztítjuk. Ahol szükséges elemeket, hálót cserélünk, az eldeformálódott elemeket javítjuk, majd az egész fémszerkezetet több rétegben lefestjük.

A kerítés betonalapját letisztítjuk.

Csurgó, 2014-02-07

Szilvási És Társa Kft.